ICS 19.020

CCS K85

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

- 电动汽车车网互动平台技术规范

Technical Specification for Interactive Platform of Electric Vehicle Network

（征求意见稿）

20XX—XX—XX发布

20XX—XX—XX实施

中国电机工程学会

发 布

团体标准

目录

前  言	4

电动汽车车网互动平台技术规范	5

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 通用要求	5

5 应用平台架构	6

5.1 平台互连架构	6

5.2 组成部分	6

6 车网互动平台功能要求	7

6.1 可调潜力评估	7

6.2 市场上报需求对接	7

6.3 调度任务分解	7

6.4 负荷聚合	7

6.5 评价功能	7

6.6 电量结算	7

6.7 清分结算	7

6.8 安全监控	7

6.9 台账管理	8

6.10 桩网溯源（可选）	8

6.11 计算功能（可选）	8

6.12 远程浏览（可选）	8

7 车网互动平台与电网调度交易层的交互要求	8

8 车网互动平台与负荷聚合商平台交互要求	9

9 车网互动平台性能要求	10

10 车网互动平台安全防护	10

10.1 安全防护体系	10

10.2 安全分区	11

10.3 通信安全	11

10.4 数据安全	11

10.5 账户安全	11

前  言

本标准由中国电机工程学会提出并解释。

本标准起草单位：国网北京市电力公司、XX、XX、XX、XX

本标准主要起草人：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

本标准为首次发布。

电动汽车车网互动平台技术规范

- 范围

本文件对电动汽车车网互动平台的功能、交互要求、性能要求和安全防护要求进行统一明确的规范。

本文件适用于指导车网互动平台的设计、开发建设、运行维护、性能指标和安全机制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 27930 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 3199 电能管理服务平台技术规范

GB/T 33592 分布式电源并网运行控制规范

GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

GB/T 42442.3 智慧城市智慧停车第3部分:平台技术要求

NB/T 11305.1 电动汽车充放电双向互动 第1部分 总则

NB/T 33028 电动汽车充放电设施术语

DL/T 2335 电力监控系统网络安全防护技术导则

DL/T 2473.1 可调节负荷并网运行与控制技术规范 第1部分：资源接入

DL/T 2473.2 可调节负荷并网运行与控制技术规范 第2部分：网络安全防护

- 术语和定义

GB/T 18487.1、GB/T 27930、NB/T 11305.1、NB/T 33028和DL/T 2473.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 车网互动平台 Car network interactive platform

对规模化电动汽车资源或负荷聚合商资源进行有效聚合的电动汽车管理平台，实现对电动汽车和电网之间的能量交互过程的统一调度管理。

  - 负荷聚合商平台 aggregator operating platform

用于满足可调度充放电资源参与电网调节运行和市场运营业务需求，由负荷聚合商在本地或云端部署的自动化信息系统。负荷聚合平台具备对各类用电侧充放电资源实时信息接入、实时监视、自动功率控制、市场交易申报、协同指令下达、操作控制、统计查询、计量计费等功能。

- 通用要求

  - 宜遵循安全可靠、经济实用和因地制宜的总体要求开展技术接入能力的建设。

  - 可与电网调度系统、电力交易平台实现互联互通。

  - 可通过负荷聚合商平台对分布式充放电资源进行间接控制，实现对分布式充放电资源的有效调度。

  - 应提供标准化的接口,保证平台的开放性,同时符合产品通用、互换的要求。

  - 应在海量电力数据分析处理、多业务模式并存、多客户端并发访问等复杂情况下正常运行。

  - 应在信息收集、传输、存储和处理等方面保障电力数据的安全。

  - 应适应电力需求侧管理、节能服务业务管理等发展的特点与实际需求。

- 应用平台架构

  - 平台互连架构

车网互动系统架构图描述了负荷聚合商为主体情况下电动汽车参与电网互动的系统架构。车网互动平台通过与电网系统加密通信实现信息交互，系统架构见图1。

- 图1  车网互动系统架构图

  - 组成部分

车网互动系统架构图主要包含电网调度交易层、车网互动平台层和负荷聚合商层，各组成部分说明如下：

a）电网调度交易层：参与电网的调度控制及市场交易，对电网负荷起到削峰填谷等调控作用。

b）车网互动平台层：车网互动平台负责聚合规模化电动汽车充放电资源，组织规模化电动汽车充放电资源协调运行，参与电网的互动响应与电力市场交易。

c）负荷聚合商层：将分散的电动汽车充放电可调资源按不同维度聚合参与不同调控场景业务。

- 车网互动平台功能要求

  - 可调潜力评估

- 车网互动平台应具备充放电资源可调潜力预测功能，支持对充放电负荷历史充放电行为数据的分析，为后续调度信息上报提供依据。

  - 市场上报需求对接

车网互动平台应具备市场上报需求对接功能，依据负荷聚合商平台申报的可调节资源信息进行调度信息上报，实现电网调度系统和负荷聚合商平台之间的需求对接。

  - 调度任务分解

- 车网互动平台应具备电网调度任务分解功能，在充分满足用户车辆使用需求的前提下，为不同的用户制定各种有序充放电的控制策略，最大化的满足电网调控需求。

  - 负荷聚合

- 车网互动平台应具备灵活的负荷聚合功能，支持将分散可调资源按不同维度聚合参与不同调控场景业务。应直接或间接采集所聚合主体的基础数据、设备数据、实时运行数据、充放电能力及计划数据。

  - 评价功能

- 车网互动平台应具备电动汽车参与电网互动的能力和灵活性评价功能，为有序充放电调度的效果和运营策略提供数据支持。

  - 电量结算

- 车网互动平台应具备电量结算认定功能，支持根据电力交易市场和政府监管平台电量核定原则认定电量结算。

  - 清分结算

- 车网互动平台应具备清分结算功能，支持根据电力交易市场的响应结果作为结算依据开展清分工作，对参与负荷响应的负荷聚合商平台进行补偿费用、考核费用的结算。

  - 安全监控

- 车网互动平台应具备安全和互动监控功能，支持通过负荷聚合商平台对业务范围内聚合的充放电资源进行数据采集、监视及信息处理等。

    - 运营质量监管：根据聚合商和桩企的基础设施建设分布情况、运营数据、故障信息等数据，综合评价分析聚合商和桩企的服务质量等情况，开展桩企评价和聚合商运营质量监管等服务。

    - 实时安全监测：对充放电过程进行实时监测，各类问题及时告警，保障车桩网互动过程中的人身安全、车辆安全、电网安全和信息安全。

    - 电池安全监测：宜结合充放电过程实时监控的电流、电压、温度、SOC等信息，开展充放电过程中动力电池需求数据分析及车辆过往充放电行为数据分析，及时进行电池安全评分评估，保障车桩网互动过程的人身安全、车辆安全。

    - 信息安全处理：将电网调度数据在各主体之间分解后， 应下发到对应的负荷聚合商平台。车网互动平台向负荷聚合商平台实时下发控制数据，控制数据包含控制的目标功率、控制开始时间、控制结束时间等，控制指令值的间隔时间根据实际调控需求灵活设置为5min、15min等。车网互动平台对数据上送和下发进行校验处理，包括合理性检查、零漂和跳变滤波、置数及采样保存、上送和下发通道异常告警及切换等。

  - 台账管理

车网互动平台应具备台账管理功能，对接入的负荷聚合商平台和充电桩信息建立分级台账。

  - 桩网溯源（可选）

- 车网互动平台可具备桩网溯源功能，通过与负荷聚合商平台之间的互通，实现对充电桩所属的台区、线路等信息的溯源查询。

  - 计算功能（可选）

- 车网互动平台可具备灵活的公式自定义计算功能，支持根据调控机构要求和平台功能需求对数据进行处理和统计。

  - 远程浏览（可选）

- 车网互动平台可具备信息远程浏览功能，支持调控机构通过远程登录方式浏览车网互动平台业务信息。

- 车网互动平台与电网调度交易层的交互要求

  - 车网互动平台与电力交易平台、电网调度系统的信息传输宜采用跨平台服务调用方式或文件方式进行交互，其中，跨平台服务方式宜采用REST或SOAP Web Service服务技术和规范。

  - 车网互动平台与电网调度系统的信息交互应符合电力市场运营机构的应用需求，参照各区域的“两个细则”（电力并网运行管理实施细则和电力辅助服务管理实施细则）执行，信息交互的主要内容包括：0

- 聚合商业务数据：包括聚合商主体基本信息、聚合商所聚合的充放电设施基本信息等；

- 负荷资源运行数据：包括聚合资源当前状态、充放电功率、充放电调节能力、充放电计划曲线等实时、运行以及计划数据；

- 市场交易信息：包括充放电计划申报数据、充放电控制目标功率、充放电控制开始时间、充放电控制结束时间以及聚合资源响应的考核结果、收益数据、结算数据、告警信息等。

  - 车网互动平台应将各聚合商的负荷聚合资源静态信息和动态信息通过文本或规约报文形式以触发或周期上送电网调度系统，上送的时间周期不应大于60s。

  - 车网互动平台上送的数据应满足电网调度系统要求，并与传统调度自动化负荷数据极性一致。若电动汽车可调节负荷具备发用电双重属性，上送数据的极性按照发电极性处理。

  - 车网互动平台支持对接入的负荷聚合体的数据实时采集及管理，负荷聚合量测应支持以变化数据和全数据两种模式上送调度机构，其中全数据上送周期不宜大于30s，数据变化立即上报。

  - 车网互动平台应建立通道分配策略和数据保全机制，确保在故障切换期间不发生数据丢失和数据跳变，并具备响应电网调度系统发出的数据补召上送请求。

  - 车网互动平台应确保周期性上传电网调控系统的完整性和规范性，在车网互动平台侧进行动态数据和静态数据的数据校验。

  - 车网互动平台应能参与电力市场化交易平台交互，支持负荷聚合商参与电力辅助服务，具备交易时间、申报量、申报价格等信息的上报和交易结果的接收。

  - 车网互动平台与电网调度系统信息交互过程中，应实现数据传输的全链路监控，并记录传输过程中的日志；对传输过程中侦测到的错误或异常，应提供异常告警，并支持对数据的全量自动补传。

  - 与调控相关方的合同、交易等关键业务数据应采用加密存储，并采取数据防泄漏、水印追踪、防止越权访问与篡改等措施；调节策略等敏感数据传输过程中应进行加密认证和数据签名，防止数据被泄露或被篡改。

- 车网互动平台与负荷聚合商平台交互要求

  - 车网互动平台应与下级负荷聚合商平台进行上下行信息交互，进而对充放电资源进行调控。上行数据包括负荷聚合平台台账数据、运行数据、计划数据，下行数据包括车网互动平台控制数据、出清结算数据。

  - 台账数据应包含负荷聚合商及其代理运营商的主体名称、地址、联系人、联系方式等基本数据，以及所拥有的设施名称、标识、容量、位置等基本数据。

  - 负荷聚合商平台应根据调度需要上报未来一段时间的计划运行数据（如日前上报次日的数据，实时上报未来一小时的数据等），计划曲线值的间隔时长可根据调度需要灵活设置为5min，15min等。

  - 运行数据应包括设施当前状态（在运行、暂停运行等）、充/放电功率、上调节能力、上调节速率、上持续时间、下调节能力、下调节速率、下持续时间等数据。

  - 车网互动平台通过下发曲线的方式来实现调控，曲线值包含控制的目标功率、控制开始时间、控制结束时间，曲线的间隔时长可根据实际调控需求灵活设置为5min、15min等。

  - 车网互动平台应及时准确地向负荷聚合商平台发布和披露可参与的辅助服务政策和市场信息。

  - 负荷聚合商平台应保证各类上送数据的真实、准确和可靠。若负荷聚合商上送虚假数据并干扰业务运行，车网互动平台可对该负荷聚合商平台提出通报，必要时可断开业务数据连接并采取考核惩罚措施。

  - 负荷聚合商平台应及时响应车网互动平台下发的电网调控指令，车网互动平台应对调控情况进行考核，对考核不合格的聚合商可进行处罚或剔除，在调控指令执行完后，车网互动平台应将各考核结果、收益情况下发给各负荷聚合商平台。

  - 因负荷聚合商平台异常、网络中断和负荷聚合数据异常等严重故障导致车网互动平台无法监视负荷资源的状态和功率时，负荷聚合商平台应尽快消除缺陷并及时恢复网络及数据通信并向车网互动平台出具书面说明，由此而导致的聚合商参与响应的损失由聚合商承担。

  - 当负荷聚合商平台因系统检修、升级等原因，可能影响与车网互动平台的数据通信或数据准确性时，应在工作开展日的3天前，以书面申请单形式向车网互动平台申请，经批准后方可实施。

  - 负荷聚合商平台应在申请接入前提交网络策略申请，并向调度机构报送网络结构及安全防护等相关资料，经电网公司信息和网络安全等专业认可后方可开展资源接入，满足GB/T 36572、DL/T 2473.2及相关标准的有关规定。若负荷聚合商平台接入车网互动平台的网络环境发生变更，应重新发起申请。

  - 车网互动平台应保护接入的负荷聚合商平台数据和用户信息隐私。

- 车网互动平台性能要求

  - 车网互动平台页面查询或刷新时间最大不超过 2 秒；满足不少于 100 用户的同时在线访问。

  - 车网互动平台的系统全年故障率应低于1%，系统故障恢复时间不超过2h。

  - 车网互动平台应对用户数据进行备份，数据应保存不少于3年。

  - 车网互动平台与电网调度系统之间宜具备主备冗余的业务传输通道，主备间保持热备状态，确保异常发生到完成自动切换的时间不应大于10s。

  - 可调节资源总加数据采集、存储周期不应大于5min；单体数据采集、存储周期不应大于1min。

  - 车网互动平台主服务器平均负载率不大于50%。车网互动平台与聚合商服务平台的数据交互应采取加密措施，不允许明文传输，丢包率不高于0.5%。

  - 从负荷聚合商平台到车网互动平台完整业务处理和流转耗时不超过10s。

- 车网互动平台安全防护

  - 安全防护体系

- 安全防护应在边界安全、本体安全、基础设施安全、应急备用、通用安全措施、安全管理等多维度构建安全防护体系，满足GB/T 36572、DL/T 2335、DL/T 2473.2等规程规定的要求。

  - 安全分区

应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址。重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段，提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余。

  - 通信安全

电动汽车车网互动平台与电网调度系统、电力交易平台、负荷聚合商平台间互联网传输通道应采用HTTPS协议保护通信过程中数据保密性、完整性。在互联网传输过程中，对身份鉴别信息、业务重要数据、个人敏感信息应采用RSA256、SHA-1、AES256（国密算法为SM2、SM3、SM4）等加密算法对数据进行加密，确保通信过程中数据的保密性。

  - 数据安全

平台应具备数据资产管理、数据分类分级、风险评估等能力。

  - 账户安全

平台账户密码应要求大小写字母，数字，特殊字符组合，具备完善的认证以及授权机制。